| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Код обору-дования, изделия | Завод - изготовитель (Поставщик) | Ед. изм. | К-во | Масса един.,кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Драйвер сетевой СКУД «Elsys». До 15 линий связи RS-485 (до 63 контроллеров в каждой; для сопряжения линии RS-485 с ПК необходим преобразователь интерфейсов RS232/RS485). Фотоидентификация персонала. Работа с базой данных персонала (занесение, изменение, удаление информации). | Бастион-Elsys |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.2 Генератор отчетов. Формирование и печать отчетов по событиям по заданным критериям. Предназначен для работы совместно с любыми драйверами, дополнительными рабочими местами ПО «Бастион» или отдельно на компьютере, имеющем сетевой доступ к базам данных ПО «Бастион». | Бастион-Отчет |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.3 Модуль архивации протокола событий на выбранный носитель информации (дискета, CD, и т. п.). Предназначен для работы совместно с любыми драйверами или дополнительными рабочими местами ПО «Бастион». | Бастион-Архив |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.4 Модуль учета рабочего времени. Предназначен для работы совместно с любыми драйверами, дополнительными рабочими местами ПО «Бастион» или отдельно на компьютере, имеющем сетевой доступ к базам данных ПО «Бастион». | Бастион-УРВ |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.5 Программное обеспечение дополнительного рабочего места. Обеспечивает взаимодействие с любым комплектом драйверов ПО «Бастион» с дополнительного рабочего места. Поддерживает все основные функции по управлению и мониторингу, аналогично установленным в системе драйверам. Позволяет организовать до 14 дополнительных рабочих мест. | Бастион-Сеть |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.6 Коммутатор - Switch - 5TP, 10/100 | DES-1005D |  | D-Link | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.7 Сервер СКУД |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.8 АРМ СКУД |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.9 Источник бесперебойного питания на 1500VA, USB, Serial | APC SUA1500I Smart-UPS |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.10 Источник бесперебойного питания на 750VA, USB, Serial | APC SUA750I Smart-UPS |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.11 Преобразователь интерфейсов USB <> RS-232/RS-485 с гальванической развязкой. Работа в режиме виртуального COM порта (VCP). Поддерживает полудуплексный обмен по шине RS-485 (двухпроводная линия) с автоматическим определением начала, окончания и направления передачи информации или полнодуплексный обмен по интерфейсу RS-232 c программных управлением потоком (сигналы RX, TX, DTR, Общий). | Elsys-CU-USB/232-485 |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 1 |  |  |
|  | 1.12 Устройство управления сетевой СКУД для помещений с малой интенсивностью проходов. Контроль одной двухсторонней или двух односторонних дверей. | Elsys-MB-SM-2A-TП |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 4 |  |  |
|  | 1.13 Аккумулятор 12 В, 7 А/ч |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт. | 4 |  |  |
|  | 1.14 Электромагнитный замок, 12 VDC, 0.35 A, усилие 200 кг, 205x38x23, 1.5 кг | ML-200 M |  | (ООО «АЭС ТД») | шт. | 6 |  |  |
|  | 1.15 Извещатель магнитоконтактный врезной | ИО-102-6 |  | (ООО «АЭС ТД») | шт. | 6 |  |  |
|  | 1.16 Доводчик гидравлический для дверей массой до 100 кг | TS-72 |  | Dorma | шт. | 6 |  |  |
|  | 1.17 Prox-считыватель, EM-Marin, HID, Wiegand 26, Dallas Touch Memory | Smart-Wave |  | ООО "НИЦ" ФОРС" | шт. | 8 |  |  |
|  | 1.18 Карточка Proximity, тонкая | EM-Marin (тон.) |  | Parsec | шт. | 60 |  |  |
|  | 1.19 Кнопка "Выход" (1NO, 1NО) | Legrand Mosaic |  | Legrand | шт. | 4 |  |  |
|  | 1.20 Кнопка разблокировки | Ademco 269 |  | Ademco | шт. | 2 |  |  |
|  | 2. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Провод шланговый эл.техн. | ШВВП 2*0,75 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 100 |  |  |
|  | 2.2 Кабель | ПБОВ 3х1,0 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 150 |  |  |
|  | 2.3 Кабель парной скрутки U/UTP4-Cat 5e | КВП-5е 4х2х0,52 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 150 |  |  |
|  | 2.4 Провод с 4 цв. многопров. жилами в оболочке | КСПВГ 4*0,2 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 100 |  |  |
|  | 2.5 Витая пара с цв. многопров. жилами | КСПЭВГ 4x2х0,5 |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 100 |  |  |
|  | 2.6 Кабель-канал 20х10 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 100 |  |  |
|  | 2.7 Кабель-канал 40х25 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 20 |  |  |
|  | 2.8 Коробка круглая распределительная | УК-2П |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 6 |  |  |
|  | 2.9 Коробка распределительная 70х70х40 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | шт | 6 |  |  |
|  | 2.10 Автоматический выключатель | C60A 1P2AC |  | Schneider Electric | шт. | 1 |  |  |
|  | 2.11 Автоматический выключатель | C60A 1P 4AC |  | Schneider Electric | шт. | 1 |  |  |
|  | 2.12 Труба гофр. D16 |  |  | (ООО «АЭС ТД») | м | 70 |  |  |